| KONSTRUKCE |  |  | CW41S |  | SAT501 |  | SAT602 |  | SAT703B |  | SAT703N |  | SAT703-2G |  | SAT752F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vnitřní vodič | dia mm |  | FeCu 0,41 |  | Cu 0,80 |  | Cu 1,00 |  | Cu 1,13 |  | Cu 1,13 |  | Cu 1,13 |  | Cu 1,13 |
| Dielektrikum | dia mm |  | PEG 1,90 |  | PEG 3,50 |  | PEG 4,30 |  | PEG 4,80 |  | PEG 4,80 |  | PEG 4,80 |  | PEG 4,80 |
| Stínění: laminovaná fólie krytí | % |  | AI2S 100 |  | AI2 100 |  | AI2 100 |  | AI2 100 |  | AI2 100 |  | AI2 100 |  | Cu/Pet 100 |
| Opředení krytí | % dia mm |  | CuSn 57 2,65 |  | CuSn 48 4,00 |  | CuSn 41 4,80 |  | CuSn 45 5,40 |  | CuSn 45 5,40 |  | CuSn 45 5,40 |  | Cu 76 5,40 |
| Vnější plášť | dia mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PE 6,3 |  |  |
| Vnější plášť | dia mm |  | PVC 3,60 |  | PVC 5,00 |  | PVC 6,00 |  | PVC 6,60 |  | PVC 6,60 |  | PVC 7,60 |  | PVC 6,60 |
| Minimální poloměr ohybu: Jednorázový / opakovaný ohyb | mm |  | 15/30 |  | 25/50 |  | 30/60 |  | 35/70 |  | 35/70 |  | 40/80 |  | 35/70 |
| ELEKTRICKÉ PARAMETRY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ohm |  | 75+/-5 |  | 75+/-3 |  | 75+/-3 |  | 75+/-3 |  | 75+/-3 |  | 75+/-3 |  | 75+/-3 |
| Kapacita | pF/m |  | 55+/-3 |  | 53+/-2 |  | 52+/-2 |  | 52+/-2 |  | 52+/-2 |  | 52+/-2 |  | 52+/-2 |
| Zkracovací činitel | % |  | 82 |  | 83 |  | 85 |  | 85 |  | 85 |  | 85 |  | 85 |
| Útlum (při 20 C): na 50 Mhz | dB/100m |  | 11,0 |  | 5,8 |  | 4,6 |  | 4,2 |  | 4,2 |  | 4,2 |  | 3,7 |
| na 200 Mhz | dB/100m |  | 20,6 |  | 11,2 |  | 8,8 |  | 8,1 |  | 8,1 |  | 8,1 |  | 7,6 |
| na 470 MHz | dB/100m |  | 32,6 |  | 17,6 |  | 13,9 |  | 12,6 |  | 12,6 |  | 12,6 |  | 12,0 |
| na 862 MHz | dB/100m |  | 44,0 |  | 24,3 |  | 19,3 |  | 17,6 |  | 17,6 |  | 17,6 |  | 16,7 |
| na 1000 MHz | dB/100m |  | 47,6 |  | 26,4 |  | 20,7 |  | 19,1 |  | 19,1 |  | 19,1 |  | 18,2 |
| na 1350 MHz | dB/100m |  | 59,0 |  | 30,3 |  | 24,7 |  | 22,5 |  | 22,5 |  | 22,5 |  | 21,5 |
| na 1750 MHz | dB/100m |  | 64,0 |  | 34,6 |  | 27,9 |  | 26,0 |  | 26,0 |  | 26,0 |  | 24,9 |
| na 2050 MHz | dB/100m |  | 68,0 |  | 37,5 |  | 31,1 |  | 28,5 |  | 28,5 |  | 28,5 |  | 27,3 |
| na 2150 MHz | dB/100m |  | 69,6 |  | 38,4 |  | 31,8 |  | 29,1 |  | 29,1 |  | 29,1 |  | 28,0 |
| Útlum odrazu 30-470 MHz | dB |  | >20 |  | >20 |  | >23 |  | >23 |  | >23 |  | >23 |  | >23 |
| 470-862 MHz | dB |  | >18 |  | >18 |  | >20 |  | >20 |  | >20 |  | >20 |  | >20 |
| 862-2150 MHz | dB |  | >16 |  | >16 |  | >18 |  | >18 |  | >18 |  | >18 |  | >18 |
| Tlumení stíněním 30 - 1000 Mhz | dB |  | >75 |  | >75 |  | >75 |  | >75 |  | >75 |  | >75 |  | >80 |
| odpor vnitřního vodiče | Ohm/km |  | 320 |  | 35 |  | 22,5 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |
| odpor vnějšího vodiče | Ohm/km |  | 32 |  | 28 |  | 28 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 11 |
| průrazné napětí | kV |  | 2,5 |  | 2,5 |  | 3,0 |  | 3,0 |  | 3,0 |  | 8,0 |  | 3,0 |
| váha mědi | Kg/km |  | 5,4 |  | 9,1 |  | 11,8 |  | 15,9 |  | 15,9 |  | 15,9 |  | 26,2 |
| váha kabelu | Kg/km |  | 15,6 |  | 23,8 |  | 32,2 |  | 39,1 |  | 39,1 |  | 50,8 |  | 48,6 |
| jednotka balení | m |  | 100 |  | 150 |  | 100 250 |  | 100 250 |  | 100 |  | 200 |  | 100 |
| model | n. |  | 3 |  | 8B |  | 8A 10 |  | 8A 10 |  | 8A |  | 9B |  | 8A |
| NORMA: CEI 46-1 (cable construction) |  |  | YES |  | YES |  | YES |  | YES |  | YES |  | YES |  | YES |
| EN 50117 (CATV network) |  |  | YES |  | YES |  | YES |  | YES |  | YES |  | YES |  | YES |
| CEI 12-15 (MATV system) |  |  | NO |  | YES |  | YES |  | YES |  | YES |  | YES |  | YES |